V Otvicích 1. června 2010

Otvory pro panty jsou standardně vrtány vrtákem o průměru 35 mm ( do dvířek z MDF, nebo LTD) a vrtákem o průměru 26 mm ( do nábytkových skel). Střed vrtaného otvoru je ve vzdálenosti  86,5 mm od horní či spodní části dvířek, 4,5 mm od boční hrany dvířka. Počet otvorů pro panty se řídí následujícím pravidlem: výška dvířka do 900 mm - 2 panty, výška  901-1600 mm - 3 panty, výška 1601-2240 mm - 4 panty.  Při objednání vrtání je potřebné v objednávce označit, o jaké dvířka se jedná:

Provedení :  Pravé: Při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vpravo

Levé: Při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vlevo

Výklop horní:  Při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory nahoře

Výklop spodní:  Při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory dole

Otvory lze navrtat i nestandardně, dle přání zákazníka. V tomto případě je potřebné k objednávce přiložit výkres

požadovaného umístění otvorů.

Za HEFAS s.r.o

Ing. Eiermann Otakar